Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра радиотехнических систем

Навигационно-связные радиосистемы

Контрольная работа № 2

Вариант 7

Системы RFID, назначение, стандарты, архитектура, типы сигналов, основные характеристики

Группа: ЭР-15-15

ФИО студентов: Ткаченко Р.О.

ФИО преподавателя: Захарова Е. В.

Москва, 2020г

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются и/или записывается информация.

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — интегральная схема (Chip) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая — антенна (Antenna coil) для приёма и передачи сигнала, чаще всего выполненная в виде «правильной» спирали.

Рисунок 1 – RFID метка

RFID широко используется:

- в логистике;

- автомобильной промышленности;

- общественный и спецтранспорт Москвы оснастят RFID-метками (чтобы пропускать на светофорах);

- в системах контроля и управления доступом (СКУД) для целей идентификации объектов доступа (людей, автомобилей);

- в медицине (идентификационный номер метки, может заноситься вся информация о необходимых для лечения данных, таких, как группа крови и тд.)

- для навигации внутри промышленных помещений.

Рабочей частоте 125-135 КГц соответствуют стандарты:

- ISO 14223

- ISO 11784

- ISO 11785

- ISO 18000-2

Разрабатывался и применялся для идентификации животных в сельском хозяйстве, но и сейчас используются достаточно широко, например, в автомобильных системах безопасности и др.

Частоте 13,56 МГц соответствуют:

- ISO 14443

- ISO 15693

- ISO 10373

- ISO 18000-3

Применяется в системах СКУД, бытовых домофонах и ритейле. Чаще представлены в виде бесконтактных смарт-карт. Работает на близких расстояниях до нескольких сантиметров. Данная частота лежит в основе технологии NFC.

К ультразвуковой частоте (UHF) 860-930 МГц относятся:

- ISO 15961

- ISO 15962

- ISO 15963

- ISO 18000-6

Наиболее распространенный диапазон в применении RFID технологии. В основном задействован в работе с логистическими операциями и транспортировкой.

Для частотности в 2,45 ГГц стандарты:

- ISO 15961

- ISO 15962

- ISO 15963

- ISO 18000-4

Применяется в системах с зоной регистрации на увеличенные расстояния. При проектировании требует учитывать множества факторов, влияющих на качество сигнала, в т.ч. и на расстояние.

RFID метки по способу питания делятся на 3 типа:

- пассивные (без источника питания),

- активные (с источником питания, что позволяет работать на больших расстояниях),

- полупассивные (имеют источник питания, который работает только в момент считывания).

В плане исполнения самих меток, то с точки зрения производственного процесса, проектирования и топологии относительно простой продукт, несколько заводов производящие такие метки с нуля – находятся с России еще с начала 2000х годов.

Рисунок 2 – Метка выполненная по технологии 75мкм (ИС), 6 слоев

В основные характеристики RFID меток входят следующие понятия:

- рабочая частота;

- объём памяти (от 10 до 512 000 байт);

- дальность регистрации (до 100 м);

- одновременная идентификация нескольких объектов	(до 200 меток в секунду);

- габаритные характеристики.