ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЛС

Дальность действия РЛС в свободном пространстве

Уравнение дальности занимает особое положение при расчете основных характеристик РЛС, так как функционально связывает их в явном и неявном видах с дальностью действия РЛС. В этом смысле уравнение дальности называют системообразующим. Существует много различных форм записи уравнения дальности, отличающихся степенью подробности входящих в него ТТХ. Для начала выведем уравнение дальности РЛС в свободном пространстве для точечной цели. То есть для цели, размеры которой не превышают разрешаемого объема.

Рис.1

Под действием падающей на цель (первичной) электромагнитной волны на облучаемой поверхности объекта локации возникают токи проводимости (если поверхность цели проводящая) или токи смещения (если поверхность - диэлектрик). Эти токи приводят, в свою очередь, к появлению поля вторичного излучения (рассеяния) радиоволн. Вторичная электромагнитная волна распространяется от цели во всех направлениях, в том числе, и в направлении на РЛС и регистрируется приемным устройством радиолокатора.

Количественной мерой интенсивности поля вторичного излучения является эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) цели.

Эффективная поверхность рассеяния цели  - это площадь такого эквивалентного вторичного излучателя, который равномерно во всех направлениях рассеивает всю падающую на него энергию первичной волны и создает на входе приемника РЛС такую же плотность потока мощности вторичной волны, как и реальная цель. ЭПР измеряется в м2.

Пусть в свободном пространстве расположены приемопередатчик и цель на удалении  от него (рис.1). Плотности потоков мощности первичной волны у цели , а вторичной волны на входе приемника .

Чтобы не рассматривать неравномерность переотражения, связанную с ярко выраженной анизотропией реальной цели сложной конфигурации, введем фиктивную поверхность - изотропный эквивалентный вторичный излучатель площадью , создающий на всей поверхности шара радиусом  плотность потока мощности .

Значит, мощность излучения в точке приема будет равна . С другой стороны, исходя из определения ЭПР, вся энергия падающей первичной волны должна перейти в энергию вторичного излучения. Поэтому ,  и .

Следовательно, ЭПР цели

(1)

Поскольку плотность потока мощности пропорциональна квадрату напряженности электрического или магнитного полей, можно привести еще два соотношения, позволяющие рассчитать ЭПР цели:

(2)

(3)

С учетом вводимого понятия ЭПР, рассчитаем дальность действия РЛС в свободном пространстве. Пусть РЛС имеет следующие технические характеристики:

- мощность излучаемого (зондирующего) сигнала;

- коэффициент усиления передающей антенны (учитывает направленные свойства антенны, согласно которым мощность излучается в фиксированном угловом направлении);

- эффективная площадь приемной антенны.

В свободном пространстве на расстоянии  от РЛС плотность потока мощности первичной электромагнитной волны, создаваемой ненаправленной антенной, определяется отношением излучаемой импульсной мощности зондирующего импульса передатчика к поверхности сферы .

С учетом направленных свойств передающей антенны, обладающей коэффициентом усиления , указанная плотность потока мощности увеличивается в  раз и будет равна

(4)

С другой стороны, плотность потока мощности вторичной волны в точке расположения приемной антенны РЛС равна

(5)

Воспользовавшись формулой для расчета ЭПР (1), имеем:

(6)

Если пренебречь изменением длительности импульсного сигнала  при отражении от движущейся цели, то из (6) можно получить

,						(7)

где  и , где ,  - энергия излучаемого и принимаемого сигналов соответственно.

Таким образом, энергия (как и мощность) принимаемого сигнала зависит от отражающих свойств цели , характеристик приемного устройства , энергии зондирующего сигнала  направленных свойств передающей антенны  и обратно пропорциональна четвертой степени дальности до цели. Ограничивая снизу значение принимаемой энергии, то есть, вводя минимальную (пороговую) энергию принимаемого сигнала , можно определить максимальную дальность действия РЛС в свободном пространстве

.						(8)

Соотношение (8) называется основным уравнением радиолокации.

Минимальная (пороговая) энергия принимаемого сигнала определяется из энергетического условия локации и равна

,						(9)

где  - суммарный коэффициент различимости, показывающий во сколько раз минимальная энергия принимаемого сигнала должна превосходить спектральную плотность мощности шумов, чтобы цель была обнаружена с заданными показателями качества  и.

Приведем алгоритм (последовательность действий) расчета дальности действия РЛС в свободном пространстве.

- Расчет суммарного коэффициента различимости  или в децибелах

.				(10)

Вначале из кривых обнаружения для заданной модели сигнала и заданных показателей качества обнаружения  и  по нижней децибельной шкале абсцисс определяется .

В том случае, если в качестве зондирующего используется пачечный сигнал, а принимаемый сигнал представляет собой некогерентную пачку радиоимпульсов, необходимо учесть неоптимальность обработки - потери на некогерентное накопление. Коэффициент потерь на некогерентное накопление  зависит от числа накапливаемых импульсов и определяется из соответствующих графиков.

После этого оцениваются потери другого рода и составляют в сумме

Затем определяется суммарный коэффициент различимости  в соответствии с (10). Для использования его при расчете  (9) необходимо от дБ перейти к безразмерным величинам (разам)

.						(11)

- Расчет спектральной плотности мощности внутренних шумов.

Производится по известной формуле

где        - постоянная Больцмана;

- коэффициент шума приемника;

- шумовая температура (К).

и  полагаются известными.

- Расчет пороговой энергии принимаемого сигнала.

Производится в соответствии с выражением (9).

- Расчет дальности действия РЛС в свободном пространстве.

Производится по формуле (8).

При этом технические характеристики РЛС - , , , а также ЭПР цели , должны быть заданы.

Отметим здесь, что если в качестве зондирующего используется пачечный сигнал, то

,

где 	 - энергия одного импульса пачки;

- число импульсов.

Использование пачечного сигнала, таким образом, позволяет увеличить дальность действия РЛС при заданных показателях качества обнаружения  и .

Уравнение дальности (8) применимо для совмещенного радиолокатора, как с раздельными, так и с общими антеннами на передачу и прием. Для одной антенны на прием и передачу коэффициенты  и  связаны соотношением:

.						(12)

При этом формула (8) может быть записана следующим образом:

,					(13)

или

.						(14)

Технические характеристики РЛС, используемые при расчете дальности действия в свободном пространстве, связывает обобщающая техническая характеристика, так называемый потенциал РЛС П, определяющий энергетические возможности станции:

(15)

С учетом (12) выражение для П имеет вид:

,						(16)

где  - мощность шумов на входе приемного устройства.

Выраженное через потенциал РЛС уравнение дальности действия РЛС, таким образом, запишется в виде:

(17)

Анализируя влияние различных факторов на дальность действия РЛС в свободном пространстве, можно сделать следующие выводы:

- Дальность действия РЛС увеличивается с ростом мощности передатчика . Для увеличения дальности действия в 2 раза мощность передатчика при прочих одинаковых характеристиках, необходимо увеличить в 16 раз.

- Дальность действия одноантенной РЛС зависит от коэффициента усиления передающей антенны  и площади ее апертуры . Для увеличения дальности действия в 2 раза при прочих равных условиях,  или  необходимо увеличить лишь в 4 раза (что следует непосредственно из (13) и (14)).

- Зависимость дальности действия от длины волны  имеет более сложный характер.

При заданном  увеличение  в соответствии с (12) ведет к увеличению эффективной площади антенны , и дальность действия в соответствии с (14) увеличивается.

При заданной  увеличение  в соответствии с (12) ведет к уменьшению коэффициента усиления антенны , и дальность действия в соответствии с (13) уменьшается.

Следовательно, для увеличения дальности действия РЛС в 2 раза необходимо при заданном  увеличить длину волны  в 4 раза, а при заданной , наоборот, уменьшить длину волны РЛС  в 4 раза.

- Дальность действия РЛС в свободном пространстве существенно зависит от средней ЭПР лоцируемого объекта, величина которой для радиолокационных целей различного типа может меняться в весьма широких пределах.

Средние значения ЭПР некоторых классов целей приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Тип радиолокационной цели | Средняя ЭПР цели , м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Транспортный самолет, самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) | ~102 |
| 2. | Стратегический бомбардировщик | 10…50 |
| 3. | Средний бомбардировщик (истребитель-бомбардировщик) | 5…20 |
| 4. | Истребитель | 1…5 |
| 5. | Беспилотный летательный аппарат | 0,1…0,5 |
| 6. | Крылатая ракета | 0,1…0,8 |
| 7. | Боевой блок баллистической ракеты (ББ БР) | до 10-3 |

Анализируя данные, приведенные в таблице, приходим к выводу, что дальность обнаружения с заданными показателями качества наиболее опасных объектов (типа ББ БР) будет весьма мала. В целом же, при изменении ЭПР цели в 104 раз дальность действия изменится в 10 раз.

Реальная дальность действия РЛС всегда меньше дальности действия в свободном пространстве.

Ограничимся рассмотрением следующих факторов, влияющих на дальность действия РЛС:

- Влияние характеристик направленности, приемной и передающей антенн.

- Влияние атмосферы.

- Влияние поверхности Земли.

С учетом этих факторов дальность действия РЛС можно записать в виде:

(18)

где  - дальность действия РЛС в свободном пространстве,

– нормированная характеристика направленности антенны (по полю).

– множитель атмосферы.

– интерференционный множитель Земли.

Смысл характеристик  и  раскрывается ниже. Что касается , то отметим здесь следующее.

В основном уравнении радиолокации (8) величина  определялась значениями  и . Однако и коэффициент усиления передающей антенны и эффективная площадь приемной антенны являются функциями угловых координат  (угол места) и  (азимут). Для них можно записать

(19)

где  и  - нормированные характеристики направленности по полю на передачу и прием, соответственно (диаграммы направленности).

Поскольку для совмещенного радиолокатора с одной антенной на прием и передачу , то

и дальность действия РЛС с учетом только направленных свойств антенны имеет вид  и совпадает с  только тогда, когда ось диаграммы направленности совпадает с направлением на цель.

Влияние атмосферы на дальность действия РЛС

При распространении радиоволн в атмосфере происходит искривление траектории радиоволн (рефракция), рассеяние электромагнитной энергии свободными электронами в ионосфере и поглощение ее свободными молекулами кислорода, водорода, частицами воды и пыли (аэрозолями) в тропосфере. Рассеяние и поглощение электромагнитной энергии приводит к затуханию радиоволн, а, значит, к уменьшению дальности действия РЛС.

Рефракция обусловлена изменением коэффициента преломления тропосферы и ионосферы, главным образом, по высоте. В тропосфере, особенно в нижних ее слоях, изменение коэффициента преломления  по высоте  обусловлено соответствующим изменением давления, температуры и абсолютной влажности воздуха. Скорость изменения коэффициента преломления по высоте (то есть, градиент коэффициента преломления ) определяет следующие виды рефракции:

- - рефракция отсутствует, траектория прямолинейна (рис.2, кривая 1);

- - отрицательная рефракция, траектория отклоняется вверх (рис.2, кривая 2);

- - положительная рефракция, траектория отклоняется вниз (рис.2, кривая 3);

- - критическая рефракция, траектория радиоволн круговая относительно центра Земли (рис.2, кривая 4);

- - сверхрефракция (рис.2, кривая 5), кривизна луча оказывается больше кривизны Земли, поэтому радиолуч, претерпевая полное внутреннее отражение от атмосферы, возвращается на Землю, отразившись от ее поверхности, вновь претерпевает полное внутреннее отражение и так далее. В результате возникает «атмосферный волновод» и радиоволны распространяются на большие расстояния.

Для точного расчета траекторий радиоволн необходимо знать закон изменения коэффициента преломления по высоте, а это, как правило, невозможно. Поэтому задаются так называемой «стандартной атмосферой», для которой

.						(20)

Рис.2

Для учета влияния рефракции на дальность действия часто вводят эффективный радиус Земли , отличающийся от истинного  км. Эффективная кривизна Земли  отличается от истинной , на величину кривизны луча , то есть .

Учитывая, что , имеем

.			(21)

При эквивалентном радиусе Земли высоты точек траектории луча над Землей остаются прежними, а радиоволны распространяются как бы по прямолинейной траектории (рис.3).

Для стандартной атмосферы (формулы (20) и (21)) имеем

(22)

В силу кривизны земной поверхности рефракция влияет на дальность обнаружения радиолокатором низколетящих целей. При отрицательной рефракции дальность действия РЛС уменьшается, при положительной - увеличивается.

Остановимся подробнее на влиянии затухания радиоволн в атмосфере на дальность действия РЛС. Затухание начинает сказываться при длине волны РЛС  и зависит от длины волны  и состояния атмосферы. При  в силу дифракции атмосфера «прозрачна».

Рис.3

При практическом расчете затухания учитывают поглощение и рассеяние энергии радиоволн:

дипольными молекулами кислорода;

водяными парами;

дождем;

туманом.

Учет всех этих факторов производится введением множителя атмосферы

,						(23)

где      – удельный коэффициент затухания волны за счет действия i-го возмущающего фактора;

– длина участка трассы «РЛС – цель», где имеет место i-й возмущающий фактор.

Для однородной трассы имеем

.					(24)

где  - суммарный удельный коэффициент затухания .

Составляющие суммарного коэффициента затухания определяются из соответствующих графиков (рис.4, 5) с учетом длины волны РЛС . При этом зависимость затухания от длины волны для дождя (рис.5) дается для различной его интенсивности , а аналогичная зависимость для тумана - для различной его плотности .

Сплошные кривые 1, 2, 3, 4 на рис.5 соответствуют затуханию от дождя с интенсивностью α = 0,25мм/час (моросящий); α = 1мм/час (слабый); α = 4мм/час (средней силы); α = 16мм/час (сильный). Пунктирные кривые 5, 6, 7 на рис.5 соответствуют затуханию в тумане или облаках с плотностью ρ = 0,032г/м3 (видимость 600 м); ρ = 0,32г/м3 (видимость 130 м); ρ = 2,3г/м3 (видимость 30 м).

Из графиков на рис.4, в частности, следует, что для длин волн  см затухание мало, но существенно возрастает при укорочении .

В миллиметровом диапазоне  существуют так называемые «окна прозрачности» между резонансными пиками на рис.4.

| Рис.4 | Рис.5 |
| --- | --- |

Итак, определив суммарный коэффициент затухания, можно по формуле (24) рассчитать множитель атмосферы.

С учетом влияния только затухания в атмосфере дальность действия РЛС выражается формулой

(25)

где  - дальность действия в свободном пространстве. Данное трансцендентное уравнение можно решить либо методом итераций, либо графически, если воспользоваться рис.6.

Рис.6

Отметим здесь, что кроме поглощения и рассеяния в тропосфере, рассмотренных выше, при распространении радиоволн происходит их затухание в ионосфере, обусловленное наличием здесь большого количества свободных электронов.

Однако, для областей естественной ионизации в радиодиапазоне это затухание пренебрежимо мало. Исключение может составлять случай, когда имеет место ядерный взрыв, приводящий к значительному увеличению электронной концентрации.

Еще одним фактором, обусловленным влиянием ионосферы и приводящим к уменьшению дальности действия РЛС, является эффект Фарадея, связанный с изменением поляризации принимаемых колебаний за счет действия магнитного поля Земли. Этот эффект имеет место для плоскополяризованного зондирующего сигнала и существенно ослабляется, если имеются раздельные каналы приема ортогонально поляризованных колебаний, либо используются сигналы с круговой поляризацией или многочастотные и широкополосные сигналы.

Дальность действия РЛС с учетом только эффекта Фарадея запишется в виде

(26)

где       - дальность действия без учета эффекта Фарадея;

Ф – угол поворота плоскости поляризации при прохождении волны до цели и обратно;

- коэффициент деполяризации, равный отношению ЭПР при полной деполяризации к основной ЭПР цели.

Влияние земной поверхности на дальность действия РЛС

Кривизна Земли ограничивает видимость целей, а значит, и дальность действия РЛС, дальностью прямой видимости  (рис.7). Если высота цели над поверхностью Земли Н, а высота подъема антенны , то при учете рефракции в стандартной атмосфере будем иметь

(27)

где  - эффективный радиус Земли (учитывает рефракцию в стандартной атмосфере),  - в км, Н и  - в м.

Рис.7

В пределах прямой видимости вдоль радиогоризонта возможна интерференция прямых сигналов с отраженными от земной поверхности сигналами.

При отражении радиоволн от поверхности Земли могут иметь место два вида отражения: зеркальное (рис.8, а) и диффузное (рис.8, б), подчиняющееся закону Ламберта.

Переход от зеркального к диффузному отражению определяется высотой неровностей поверхности h, длиной волны РЛС  и углом скольжения .

При этом высота неровностей, при которой отражение становится зеркальным, удовлетворяет условию:

.							(28)

| Рис.8 | Рис.9 |
| --- | --- |

Очевидно, что при наблюдении низколетящих целей имеет место именно зеркальное отражение. Итак, пусть имеется антенна, расположенная на высоте hа над поверхностью Земли, и цель на высоте Н (рис.9).

Рис.10

Поскольку электромагнитная энергия зондирующего сигнала распределяется, в основном, в пределах главного лепестка диаграммы направленности антенны, часть ее, перед тем как отразиться от цели, отражается от поверхности Земли.

Если прямая и отраженная от Земли волны синфазны, то дальность действия возрастает, если противофазны, то - уменьшается.

Учет интерференции реализуется введением множителя Земли . При этом дальность действия РЛС с учетом только множителя земли равна

.						(29)

В простейшем случае, когда диаграмма направленности РЛС симметрична, расположена горизонтально, а отражение от земли зеркальное, имеем

.					(30)

Кривые множителя земли для  представлены на рис.10.

Преобразуем (29) с учетом (30), имея ввиду, что угол  -мал. Тогда  и

.				(31)

Таким образом, при локации низколетящих целей дальность действия РЛС пропорциональна корню восьмой степени от технических характеристик РЛС, то есть существенно меньше дальности действия в свободном пространстве. Связано это с наличием провалов множителя земли при малых углах места .

Зоны видимости РЛС

Рис.11

Зоной видимости РЛС называют часть пространства, в пределах которой радиолокатор функционирует с заданными показателями качества при заданной ЭПР цели. Зона видимости имеет пространственную конфигурацию, определяемую формой диаграммы направленности РЛС. Ее отображают в виде горизонтальных и вертикальных сечений.

Границы зоны видимости для обзорных РЛС в горизонтальной плоскости представляют собой окружности. При построении вертикального сечения зоны видимости необходимо учитывать множитель земли. Вертикальное сечение зоны видимости строится в декартовой системе координат «высота – дальность» и для горизонтально ориентированной ДН антенны и множителя земли вида (10) показано на рис.11, в. На рис.7.11, а и рис.7.11, б соответственно представлены диаграмма направленности РЛС и интерференционный множитель земли.

Учитывая рефракцию и кривизну Земли, зоны видимости корректируют, используя прямоугольную систему координат «наклонная дальность - приведенная высота», как это показано на рис.12.

При этом приведенная высота, как следует из рис.13, равна

,			(32)

где       - истинная высота цели;

- поправка высоты, учитывающая сферичность Земли и рефракцию;

- наклонная дальность.

На графике зон видимости (рис.12) обычно указывают линии равных истинных высот и линии равных углов места.

| Рис.12 | Рис.13 |
| --- | --- |

Разновидности уравнений дальности

Выше получены уравнения дальности действия РЛС в свободном пространстве (8), дальности действия с учетом различных возмущающих факторов (18), дальности прямой видимости (27).

Приведем еще некоторые разновидности уравнений дальности.

Технические характеристики, используемые при расчете дальности действия РЛС в свободном пространстве (8), можно считать независимыми лишь при отсутствии обзора. В режиме обзора энергия излучаемого сигнала не концентрируется в секторе, определяемом шириной диаграммы направленности по уровню половинной мощности , а распределяется по всему сектору обзора . Поэтому наряду с коэффициентом усиления антенны  вводится эквивалентный коэффициент усиления . Тогда число накапливаемых импульсов пачки (если используется пачечный сигнал) равно

,

где    - период обзора (время, затраченное на один цикл обзора);

- период следования импульсов пачки.

Поэтому

,

где     - энергия излучаемой пачки импульсов;

- энергия одного импульса пачки.

Из данного выражения следует, что  и , входящие в выражение дальности (8), уже не являются независимыми.

Так как , то  и, окончательно,

.					(33)

Или, т.к.  и , , то , откуда , и

(34)

Это уравнение дальности действия РЛС в режиме обзора. Из (33) следует, что для увеличения дальности действия в режиме обзора необходимо увеличивать:

  - период обзора, что при заданном секторе обзора соответствует уменьшению угловой скорости сканирования;

  - среднюю мощность передатчика;

  - эквивалентный коэффициент усиления антенны . Поскольку , для увеличения дальности при прочих равных условиях необходимо уменьшать сектор обзора.

Однако практическое использование всех этих способов увеличения дальности ограничено. Действительно, сектор обзора является важнейшей тактической характеристикой РЛС и наперед задан, поэтому уменьшать его нельзя.

Увеличение средней мощности передатчика ограничено электрической прочностью трактов, а увеличение периода обзора приводит к уменьшению темпа выдачи данных, что в ряде случаев тоже недопустимо.

Еще одной модификацией уравнения дальности является дальность действия запросной и ответной линии связи, если реализуется активный вид радиолокации с активным ответом. Индекс 1 ниже относится к запросчику, а индекс 2 к ответчику.

Итак, для решения задачи обнаружения запросных сигналов приемником ответчика необходимо, чтобы энергия принятого сигнала запроса  (в соответствии с (4) и ) превышала пороговую энергию приемника ответчика .

Отсюда максимальная дальность действия запросной линии связи

.						(35)

Аналогично максимальная дальность действия ответной линии связи

.						(36)

Общей особенностью выражений (34) и (35) является пропорциональность максимальных дальностей квадратному корню отношения , что отличает линии связи от линий активной локации с пассивным ответом.

Благодаря этому дальность радиолокационного наблюдения в РЛС с активным ответом существенно больше, чем у обычных активных РЛС, обладающих тем же энергетическим потенциалом.

Для односторонней линии связи можно записать в общем виде:

(37)

Результирующая дальность локации с активным ответом ограничивается минимальной из двух перечисленных. В сбалансированных системах выполняется равенство .

Точки излучения и приема радиоволн могут быть разнесены в пространстве (рис. 14). При этом максимальное значение произведения дальности  от передатчика до цели и  от цели до приемника определяется формулой:

.			(38)

Рис.14.