Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «мэи»

Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Кафедра Формирования и обработки радиосигналов

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Методы и устройства цифровой обработки сигналов»

Тема: «Цифровая обработка сигналов на микроконтроллере»

| Студент, гр. ЭР-15-15 | ___________________ | Жеребин В.Р. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель, ст. преподаватель | (подпись) ___________________ | Филатов В.А. |
|  | (подпись) |  |

Москва

2018
содержание

|  | Задание | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Самостоятельная домашняя проработка | 4 |
| 1.1. | Определение структуры, основных требований и параметров к микропроцессорной системе (МПС) обработки сигналов. | 4 |
| 1.2. | Полная принципиальная схема МПС. | 5 |
| 1.3. | Алгоритмы основной программы и необходимых подпрограмм. | 6 |
| 1.4. | Теоритический анализ свойств цифрового фильтра. | 13 |
| 1.5. | Реализация и отладка алгоритмов основной программы и подпрограмм на языке Ассемблера и в кодах микроконтроллера PIC18F2520. Полная программная документация. | 17 |
| 2. | Моделирование и отладка проекта в MPLAB X. | 21 |
| 2.1. | Ввод подготовленной программы и исходных данных в память микроконтроллера для отладки в MPLAB. | 21 |
| 2.2. | Отладка в симуляторе MPLAB SIM. | 21 |
| 2.3 | Проверка правильности полученных результатов. | 38 |
| 3. | Проверка правильности функционирования МПС при помощи модуля PICkit | 39 |
|  | Заключение | 42 |

Задание

Цель проекта – познакомится с аппаратным построение цифровых систем обработки сигналов с использованием механизма прерываний и встроенных в микроконтроллер устройств ввода-вывода (АЦП, таймер, последовательный порт USART), практическое освоение приемов цифровой обработки сигналов с использованием микроконтроллера PIC18F2520 и выполнение программы с использованием отладчика PICkit. Индивидуальное задания предусматривает обработку отрезка сигнала длительностью 1 секунда, состоящего из 256 8-ми битных отчета, которые необходимо записать в массив А. Результат обработки массива А сохранить в массив В, а так же вывести значения массива В через последовательный порт с заданной скоростью.

- Самостоятельная домашняя проработка

1.1. Определение структуры, основных требований и параметров к микропроцессорной системе (МПС) обработки сигналов.

- Канал приема и канал передачи сигналов.

- Тактирование МПС.

- Задействованные аппаратные модули МК и связанные с ним внешние выводы.

- Питание МК.

- Необходимые внешние соединения, цепи обеспечения и согласования с периферийными устройствами.

- Функциональное распределение выводов микросхемы МК.

Для формирования массива А в МПС использую вход AN0 АЦП, с которого по нажатии кнопки подлеченной к выводу (RB0/INT0), происходит прерывание основной программы, оцифровка аналогово сигнала с частотой 256 выборок в секунду и запись старших 8 бит в массив А. Во время формирования массива включается светодиод на RB2. После записи 256 отчетов сигнала в массив А светодиод RB2 продолжает гореть и происходит возврат из прерывания в основную программу для обработки этого отрезка сигнала, при этом включается светодиод на RB3. После завершения обработки и записи в массив В, включается светодиод на RB4 и запускается передача массива по USART. По завершении передачи включается светодиод на RB5 и ожидается нажатие кнопки на RB1. Тактирование МПС происходит от внутреннего тактового генератора с стабильной частотой 4 МГц. Питание МК производится от постоянного напряжение +5В. Этот же источник питания используется и для подачи постоянной составляющей сигнала на вход АЦП.

  - Полная принципиальная схема МПС.

Полная принципиальная схема МПС представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Полная принципиальная схема МПС.

  - Алгоритмы основной программы и необходимых подпрограмм.

Алгоритм основной программы:

Алгоритм подпрограммы – Сброс всех переменных:

Алгоритм подпрограммы – Конфигурация:

Алгоритм подпрограммы – Обработка массива А:

Алгоритм подпрограммы – Умножение на 0.125:

Алгоритм подпрограммы – Умножение на 0.25:

Алгоритм подпрограммы – Умножение на 0.75:

Алгоритм прерывания:

  - Теоритический анализ свойств цифрового фильтра.

Заданный алгоритм цифровой обработки сигнала:

Где Аi и Bi элементы массива А и В соответственно; i – номер элемента массива, изменяется от 0 до 255.

По заданному алгоритму можем получить разносное уравнение ЦФ:

Где Y – отсчеты выходного сигнала, X – отсчеты входного сигнала.

Проведем обратное Z-преобразование, для переходя к временным отсчетам:

По полученному выражению получаем импульсную и передаточную характеристики ЦФ. На рисунке 1.2 представлена импульсная характеристика ЦФ. На рисунке 1.3 представлена передаточная характеристика ЦФ.

Рисунок 1.2 – Импульсная характеристика ЦФ.

Импульсная характеристика имеет колебательный затухающий характер. Следовательно данный фильтр – полосовой. Период колебания импульсной характеристики составляет 4 такта. При условии, что за 1 секунду АЦП обрабатывает 256 отчетов, резонансная частота фильтра составит 2564=64 Гц. Импульсная характеристика к 20 такту затухает, значит фильтр имеет конечную импульсную характеристику (КИХ).

Рисунок 1.3 – Передаточная характеристика ЦФ.

Зная разносное уравнение, получим передаточную функцию ЦФ:

Для получение частотных характеристик, проведем замену:

Где  – нормированная цифровая частота, fд = 265 Гц – частота дискретизации. С учетом того, получим следующее выражение:

По данной формуле построим нормированную амплитудно-частотную (рисунок 1.4 а), б)) и фазо-частотную (рисунок 1.5) характеристики ЦФ.

f, Гц а) f, Гц б)

Рисунок 1.4 – Нормированная амплитудно-частотная характеристика ЦФ. а) Шкала амплитуды в разах. б) Шкала амплитуды в децибелах.

f, Гц

Рисунок 1.5 – Фазо-частотная характеристика ЦФ.

  - Реализация и отладка алгоритмов основной программы и подпрограмм на языке Ассемблера и в кодах микроконтроллера PIC18F2520. Полная программная документация.

Реализация алгоритма основной программы:

Main:

CALL CLRF_ALL; Вызов подпрограммы: Сброс всех переменных

NOP

CALL CONF; Вызов подпрограммы: Конфигурация

M1:	BTFSS LATB,RB3; Ожидание включения светодиода на RB3

BRA M1

MOVLW .256; Запись 256 в WREG

MOVWF Num; Запись из WREG в переменную Num

LFSR FSR0,0x100; Задаем базовый адрес для массива А - 0x100

LFSR FSR1,0x300; Задаем базовый адрес для массива В - 0x300

M2:	MOVFF NumA,NumA_prev; Перенос значения А(n) в А(n-1)

MOVFF NumB_prev,NumB_prev2; Перенос значения B(n-1) в B(n-2)

MOVFF NumB,NumB_prev; Перенос значения B(n) в B(n-1)

CLRF NumB; Обнуление значения B(n)

MOVFF INDF0,NumA; Перенос значения из памяти МК в А(n)

CALL MAIN_FUNC; Вызов подпрограммы: Обработка массива А

MOVFF NumB,INDF1; Перенос значения B(n) в память МК

INCF FSR1L,F; Переход на следующий адрес массива В

INCF FSR0L,F; Переход на следующий адрес массива А

DECFSZ Num,F; Уменьшение на 1 количество операций, и проверка на нулевое значение

BRA M2

BSF LATB,RB4; Включение светодиода на RB4

M3:	BTFSC PORTB,RB1; Ожидание нажатия кнопки на RB1

BRA M3

GOTO Main; Перезапуск основной программы

Реализация алгоритма подпрограммы – Сброс всех переменных:

CLRF_ALL:

CLRF Num_HighInt; Сброс переменной Num_HighInt

CLRF Num; Сброс переменной Num

CLRF NumA; Сброс переменной NumA

CLRF NumA_RES; Сброс переменной NumA_RES

CLRF NumA_prev; Сброс переменной NumA_prev

CLRF NumA_prev_RES; Сброс переменной NumA_prev_RES

CLRF NumB; Сброс переменной NumB

CLRF NumB_prev; Сброс переменной NumB_prev

CLRF NumB_prev_RES; Сброс переменной NumB_prev_RES

CLRF NumB_prev2; Сброс переменной NumB_prev2

CLRF NumB_prev2_RES; Сброс переменной NumB_prev2_RES

CLRF NUM_TO_MUL_05; Сброс переменной NUM_TO_MUL_05

CLRF NUM_TO_MUL_025; Сброс переменной NUM_TO_MUL_025

CLRF NUM_TO_MUL_0125; Сброс переменной NUM_TO_MUL_0125

CLRF NUM_TO_MUL_075; Сброс переменной NUM_TO_MUL_075

CLRF NUM_TO_MUL_075_COPY; Сброс переменной NUM_TO_MUL_075_COPY

CLRF TMP_V; Сброс переменной TMP_V

RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Конфигурация:

CONF:

;OSCILLATOR

MOVLW b'01101010'; Fosc = 4 MHz

MOVWF OSCCON

MOVLW b'10000000'; F = 8 MHz

MOVWF OSCTUNE

;ADC

MOVLW b'00010100'; Включаем АЦП

MOVWF ADCON2

MOVLW b'00001110'; Аналоговый вход AN0, остальные - цифровые

MOVWF ADCON1

MOVLW b'00000001'; Используем канал AD0

MOVWF ADCON0

;TIMER

MOVLW b'10000001';16-битный, Т=1мкс

MOVWF T1CON

BSF INTCON,INT0IE; Нажатие кнопки вызывает прерывания

BCF INTCON2,INTEDG0; По отрицательному фронту

BSF RCON,IPEN; Разрешение прерываний

BSF INTCON,GIEH; Разрешение глобальных прерываний

; Порты входных индикаторов

BSF TRISA,RA0

BSF TRISB,RB0

BSF TRISB,RB1

; Порты выходных индикаторов

BCF TRISB,RB2

BCF TRISB,RB3

BCF TRISB,RB4

BCF TRISB,RB5

CLRF LATB; Сброс всех значений в регистре LATB

RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Обработка массива А:

MAIN_FUNC:

MOVFF NumA,NUM_TO_MUL_0125; Запись значения NumA в переменную NUM_TO_MUL_0125

CALL FUNC_MUL_TO_0125; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.125

MOVFF NUM_TO_MUL_0125,NumA_RES;

MOVFF NumA_prev,NUM_TO_MUL_025; Запись значения NumA_prev в переменную NUM_TO_MUL_025

CALL FUNC_MUL_TO_025; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.25

MOVFF NUM_TO_MUL_025,NumA_prev_RES; Запись значения NUM_TO_MUL_025 в переменную NumA_prev_RES

MOVFF NumB_prev,NUM_TO_MUL_0125; Запись значения NumB_prev в переменную NUM_TO_MUL_0125

CALL FUNC_MUL_TO_0125; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.125

MOVFF NUM_TO_MUL_0125,NumB_prev_RES; Запись значения NUM_TO_MUL_0125 в переменную NumB_prev_RES

MOVFF NumB_prev2,NUM_TO_MUL_075; Запись значения NumB_prev2 в переменную NUM_TO_MUL_075

CALL FUNC_MUL_TO_075; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.75

MOVFF NUM_TO_MUL_075,NumB_prev2_RES; Запись значения NUM_TO_MUL_075 в переменную NumB_prev2_RES

MOVF NumA_RES,W; Запись значения NumA_RES в WREG

ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

NEGF NumA_prev_RES; Перевод NumA_prev_RES в дополнительный код

MOVF NumA_prev_RES,W; Запись значения NumA_prev_RES в WREG

ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

MOVF NumB_prev_RES,W; Запись значения NumB_prev_RES в WREG

ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

NEGF NumB_prev2_RES; Перевод NumA_prev_RES в дополнительный код

MOVF NumB_prev2_RES,W; Запись значения NumB_prev2_RES в WREG

ADDWF NumB,F; Операция сложения WREG и NumB. Результат записывается в NumB

RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Умножение на 0.125:

FUNC_MUL_TO_0125:

BTFSS NUM_TO_MUL_0125,7; Проверка старшего бита в переменной NUM_TO_MUL_0125

BRA K1_0125

BRA K2_0125

K1_0125:RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд

BCF NUM_TO_MUL_0125,7; Обнуление старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд

BCF NUM_TO_MUL_0125,7; Обнуление старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд

BCF NUM_TO_MUL_0125,7; Обнуление старшего разряда

BRA K3_0125

K2_0125:RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд

BSF NUM_TO_MUL_0125,7; Установка старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд

BSF NUM_TO_MUL_0125,7; Установка старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_0125,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_0125 на 1 разряд

BSF NUM_TO_MUL_0125,7; Установка старшего разряда

BRA K3_0125

K3_0125:RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Умножение на 0.25:

FUNC_MUL_TO_025:

BTFSS NUM_TO_MUL_025,7; Проверка старшего бита в переменной NUM_TO_MUL_025

BRA K1_025

BRA K2_025

K1_025:	RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_025 на 1 разряд

BCF NUM_TO_MUL_025,7; Обнуление старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_025 на 1 разряд

BCF NUM_TO_MUL_025,7; Обнуление старшего разряда

BRA K3_025

K2_025:	RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_025 на 1 разряд

BSF NUM_TO_MUL_025,7; Установка старшего разряда

RRCF NUM_TO_MUL_025,F; Сдвиг переменной NUM_TO_MUL_025 на 1 разряд

BSF NUM_TO_MUL_025,7; Установка старшего разряда

BRA K3_025

K3_025:	RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма подпрограммы – Умножение на 0.75:

FUNC_MUL_TO_075:

MOVFF NUM_TO_MUL_075,NUM_TO_MUL_025; Запись значения NUM_TO_MUL_075 в переменную NUM_TO_MUL_025

CALL FUNC_MUL_TO_025; Вызов подпрограммы: Умножение на 0.25

MOVFF NUM_TO_MUL_025,NUM_TO_MUL_075_COPY; Запись значения NUM_TO_MUL_025 в переменную NUM_TO_MUL_075_COPY

NEGF NUM_TO_MUL_075_COPY; Перевод NUM_TO_MUL_075_COPY в дополнительный код

MOVF NUM_TO_MUL_075_COPY,W; Запись значения NUM_TO_MUL_075_COPY в WREG

ADDWF NUM_TO_MUL_075,F; Операция сложения WREG и NUM_TO_MUL_075. Результат записывается в NUM_TO_MUL_075

RETURN; Возвращение в основную программу

Реализация алгоритма прерываний:

HighInt:

;	*** high priority interrupt code goes here ***

BCF INTCON,INT0IF; Сброс флага прерывания

BSF LATB,RB2; Включение светодиода на RB2

MOVLW .256; Запись 256 в WREG

MOVWF Num_HighInt; Запись из WREG в переменную Num_HighInt

LFSR FSR0,0x100; Задаем базовый адрес для массива А - 0x100

Mint1:		MOVLW 0xF0; Запись 0xF0 в WREG

MOVWF TMR1H; Запись из WREG в переменную TMR1H

MOVLW 0xC8; Запись 0xC8 в WREG

MOVWF TMR1L; Запись из WREG в переменную TMR1L

BCF PIR1,TMR1IF; Сброс флага таймера

BSF T1CON,TMR1ON; Включение таймера

Mint2:		BTFSS PIR1,TMR1IF; Задержка ~3.9 мс

BRA Mint2

BSF ADCON0,1; Запуск АЦП

Mint3:		BTFSS ADCON0,1; Проверка на завершение оцифровки

BRA Mint3

MOVFF ADRESH,TMP_V; Запись значений в массив А

MOVLW 0x81; Запись 0x81 в WREG

ADDWF TMP_V,F; Операция сложения WREG и TMP_V. Результат записывается в TMP_V

MOVFF TMP_V,INDF0; Перенос значения из TMP_V в память МК

INCF FSR0L,F; Переход на следующий адрес массива А

DECFSZ Num_HighInt,F; Уменьшение на 1 количество операций, и проверка на нулевое значение

BRA Mint1

BSF LATB,RB3; Включение светодиода на RB3

RETFIE FAST; Возращение из прерывания

Список пользовательских констант:

NUM_TO_MUL_05

NUM_TO_MUL_025

NUM_TO_MUL_0125

NUM_TO_MUL_075

NUM_TO_MUL_075_COPY

Num_HighInt

Num

NumA

NumA_prev

NumB

NumB_prev

NumB_prev2

NumA_RES

NumA_prev_RES

NumB_prev_RES

NumB_prev2_RES

TMP_V

Список подпрограмм:

CLRF_ALL

CONF

MAIN_FUNC

FUNC_MUL_TO_0125

FUNC_MUL_TO_025

FUNC_MUL_TO_075

Список источников прерываний:

RB0/INT0 – 21 вывод микросхемы.

Список служебных регистров:

| WREG BSR STATUS INDF0 FSR0 FSR0L INDF1 FSR1 FSR1L LATB PORTB TRISB TRISA | OSCCON OSCTUNE ADCON2 ADCON1 ADCON0 T1CON INTCON INTCON2 RCON TMR1H TMR1L PIR1 ADRESH |
| --- | --- |

- моделирование и отладка проекта в mplab x.

  - Ввод подготовленной программы и исходных данных в память микроконтроллера для отладки в MPLAB.

В пакете MPLAB X v4.00 создаем новый проект с названием, к примеру, Main.X. В этом проекте создаем файл формата .ASM с названием KP. Вводим подготовленную программу и проверяем на наличие ошибок. Ошибок не обнаружено, значит собираем проект и запускаем симуляцию. Для получения импульсной характеристики создадим в памяти МК на 100 адресе значение равное 10010 или 6416. Для получения переходной характеристики создадим файл тестового сигнала с постоянным значением равным 10010 или 6416.

  - Отладка в симуляторе MPLAB SIM

Для отображения результата в наглядном виде будем использовать плагин DMCI Window. Это позволит нам получать значения в графическом виде, что существенно облегчит анализ цифровой обработки.

Симуляция импульсной характеристики.

Рисунок 2.1 – Результат симуляции импульсной характеристики.

Общий вид и значения полностью совпадают с рассчитанными в пункте 1.4.

Симуляция передаточной характеристики.

Рисунок 2.2 – Результат симуляции переходной характеристики.

Общий вид и значения так же полностью совпадают с рассчитанными в пункте 1.4.

Симуляция сигналов разной частоты.

Рисунок 2.3 – Результат симуляции сигнала с частотой 1 Гц.

Рисунок 2.4 – Результат симуляции сигнала с частотой 8 Гц.

Рисунок 2.5 – Результат симуляции сигнала с частотой 16 Гц.

Рисунок 2.6 – Результат симуляции сигнала с частотой 32 Гц.

Рисунок 2.7 – Результат симуляции сигнала с частотой 48 Гц.

Рисунок 2.8 – Результат симуляции сигнала с частотой 56 Гц.

Рисунок 2.8– Результат симуляции сигнала с частотой 64 Гц.

Рисунок 2.9 – Результат симуляции сигнала с частотой 72Гц.

Рисунок 2.10 – Результат симуляции сигнала с частотой 96 Гц.

Рисунок 2.11 – Результат симуляции сигнала с частотой 120 Гц.

Симуляция суммы сигналов с разными частотам

Рисунок 2.12 – Результат симуляции сигналов с частотами 5 Гц и 64 Гц.

Рисунок 2.13 – Результат симуляции сигналов с частотами 5 Гц, 30 Гц и 56 Гц.

Рисунок 2.14 – Результат симуляции сигналов с частотами 8 Гц, 24 Гц и 40 Гц.

Рисунок 2.15 – Результат симуляции сигналов с частотами 16 Гц, 32 Гц и 48 Гц.

  - Проверка правильности полученных результатов.

По рисункам 2.3 – 2.11, на которых присутствует только один сигнал, можно определить отношение амплитуд. Это отношение и будет значением передаточной функции на определённой частоте. Там, где отношение будет максимальным, будет резонансная частота фильтра.

Таблица 2.1. Отношение амплитуд для различных частот.

| f, Гц | 1 | 8 | 16 | 32 | 48 | 56 | 64 | 72 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UвыхUвх | 0,078 | 0,078 | 0,109 | 0,156 | 0,375 | 0,703 | 0,781 | 0,594 | 0,25 | 0,188 |

Теперь нормируем полученные значение и нанесем их на график АЧХ фильтра

f, Гц

Рисунок 2.16 – Нормированная амплитудно-частотная характеристика ЦФ.

Как видно по рисунку 2.16 результаты симуляции совпадают с теоритическим анализом с небольшой погрешностью. Резонансная частота в обоих случаях составляет 64 Гц.

- ПРоверка правильности функционирования мпс при помощи модуля PICKit.

В пакете MPLAB X переключим Debub Tool с симуляции на модуль PICkit 3.0. Теперь мы можем подключить МПС к данному модулю. После подключения устанавливаем питание +5В. Теперь на МПС подаем постоянное напряжение смещения с помощью делителя напряжения для того, что бы подавать на АПЦ МК только положительные значения напряжения. Подключаем на вход МПС генератор аналогово сигнала. Результат оцифровки АЦП записываем в массив А. После оцифровки обрабатываем сигнала и записываем его в массив В. Результаты обоих массивов выводим с помощью плагина DMCI.

Рисунок 3.1 – Результат оцифровки и обработки сигнала. Частота сигнала 2 Гц.

Рисунок 3.2 – Результат оцифровки и обработки сигнала. Частота сигнала 40 Гц.

Рисунок 3.3 – Результат оцифровки и обработки сигнала. Частота сигнала 2 Гц.

заключение

Амплитуда входного сигнала во всех 3 случая (Рисунки 3.1 – 3.3) составляет 2 В, но так как на входе МПС стоит конденсатор и резисторы, они образуют некий фильтр, который меняет амплитуду оцифрованного сигнала. Эти данные полностью совпадают и с теоритическими расчетами, и с симуляцией. Следует, что данная программа работает исправно, и работа продела верно.

Время работы АЦП составляет 1 секунда, что и требуется по заданию. Время на обработку массива необходимо в разы меньше, оно составляет 29,387 мс. Если изменить время работы АЦП до уровня обработки сигнала, данная программа будет работать с максимальной скоростью.