Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Лабораторная работа №5

«Устройство формирования и согласованной фильтрации импульсного сигнала с фазовой манипуляцией»

Студент: Жеребин В.Р.

Бригада №4

Группа: ЭР-15-15

Москва

2019

- Цель работы

Целью работы является исследование свойств импульсного сигнала с фазовой манипуляцией (ФМн) кодом Баркера, ознакомление с принципом построения и характеристиками фильтра сжатия, выполненного на поверхностных акустических волнах (ПАВ).

В работе экспериментально исследуются:

- импульсная и амплитудно-частотная характеристики согласованного фильтра на поверхностных акустических волнах;

- разрешающая способность по дальности фазоманипулированного одиночного импульсного сигнала;

- улучшение отношения сигнал/шум на выходе согласованного фильтра.

- Домашняя подготовка

3.1 Проверка работы формирователя ФМн-сигнала (кода Баркера)

Длительность одного дискрета τ = 1,2 мкс

3.2 Проверка работы фазового манипулятора

При фазовом манипулировании радиосигнал с частотой 10 МГц модулируется по фазе. Наблюдается перенос спектра на частоту 10 МГц.

3.3 Исследование основных характеристик цифрового согласованного фильтра для обработки ФМн сигнала (кода Баркера)

3.3.1 Исследование АЧХ цифрового согласованного фильтра

3.3.2 Исследование импульсной характеристики цифрового согласованного фильтра

Осциллограмма возбуждающего импульса

Длительность импульса 100 нс

Осциллограмма отклика СФ на возбуждающий импульс

Вывод: Частотная характеристика СФ является комплексно-сопряженной характеристики согласованного сигнала, а импульсная характеристика – зеркальное отражение во времени временной реализации.

3.3.3 Исследование работы цифрового согласованного фильтра при обработке ФМн-сигнала (код Баркера) в линейной части сигнального тракта

Сжатый радиоимпульс на выходе СФ

Длительность сжатого радиоимпульса по уровню -3дБ составляет 1,26 мкс.

Уровень боковых лепесток составляет 31,9 мВ

Расчетный уровень 1NU0=113411=31,6 мВ

3.3.4 Исследование работы цифрового согласованного фильтра при обработке ФМн-сигнала (код Баркера) на выходе детектора

Сжатый видеоимпульс на выходе детектора

Длительность сжатого видеоимпульса по уровню -3дБ составляет 1,23 мкс.

Уровень боковых лепесток составляет 36 мВ

Расчетный уровень 1NU0=113452=34,7 мВ

Вывод: Детектор выделяет огибающую радиосигнала с выхода СФ. Детектор имеет задержу, равную порядка 1 мкс и увеличивает максимальный уровень амплитуды с 411 мВ до 452 мВ.

3.4 Исследование выигрыша в отношении сигнал/шум при использовании согласованного фильтра

3.4.1 Исследование отношения сигнал/шум на входе согласованного фильтра

Уровень сигнала 150 мВ

Определенное значение 6σ = 1,66 В, следовательно σ = 0,277 В

Отношение сигнал/шум qвх=150277=0,542=-2,66дБ

3.4.2. Исследование отношения сигнал/шум на выходе согласованного фильтра

Уровень сигнала 405 мВ

Определенное значение 6σ = 143 мВ, следовательно σ = 23,83 В

Отношение сигнал/шум qвых=40523,83=17=12,3дБ

△q=12,3дБ--2,66дБ=14,96дБ

Вывод: выигрыш в отношении сигнал/шум при использовании СФ составляет 14,96 дБ.

3.5. Анализ эффективности работы согласованного фильтра

Осциллограмма на входе СФ

Осциллограмма на выходе СФ

Вывод: СФ выделяет полезный сигнал из реализации сигнал + шум. СФ реализует максимально возможное отношение с/ш.

3.6 Анализ разрешающей способности РЛС по дальности при использовании ФМн – сигнала (кода Баркера)

Временная задержка между двумя отраженными сигналами △t=29,9-28,2=1,65 мкс

Разрешающая способность по дальности △Rр=cτи2=180 м

3.7 Исследование влияния доплеровского сдвига на выходной сигнал  согласованного фильтра

Осциллограмма сигнала отраженного от одной цели на выходе СФ, Fд=0

Осциллограмма сигнала отраженного от одной цели на выходе СФ, Fд=50 кГц

Осциллограмма сигнала отраженного от одной цели на выходе СФ, Fд=100 кГц

Вывод: Доплеровский сдвиг сильно влияет на форму выходного сигнала, при Fд > 50 кГц происходит не верное обнаружение одной цели.