1. Назначение АП СРНС в структуре СРНС. Обобщённая функциональная схема АП СРНС. Принципы работы АП: антенна, радиочастотный блок, первичная и вторичная обработка.

Имея набор показаний от разных спутников, приемник решает задачу позиционирования псевдодальномерным методом и представляет результат потребителю. Таким образом, работа приемника факторизуется на два этапа:

- первичная обработка, в процессе которой оцениваются параметры сигналов;

- вторичная обротка, в процессе которой решается задача позиционирования.

Первичная обработка разбивается на три больших шага:

- преобразование электромагнитного поля в электрических сигнал (Антенна);

- радиочастотная сигнальная обработка (РЧБ);

- цифровая сигнальная обработка.

В цифровой сигнальной обработке, с помощью методов статистической радиотехники, решается задача оценивания параметров сигналов:

- осуществляется слежение за частотой, фазой и задержкой сигнала;

- осуществляется поиск, т.е. грубое определение задержки и частоты, для запуска систем слежения;

- выделение данных навигационного сообщения;

- формирование измерений на базе систем слежения и данных сообщения.

Вторичная обработка не сводится к решению псевдодальномерного метода.

- Так как из-за атмосферы фазовая и групповая скорости немного изменяются, что приводит к дополнительному смещению к задержке сигнала, то необходимо это учитывать и вносить поправки.

- Необходимо исключить аномальные измерения, которые могут возникнуть из-за плохих условий радиораспространения и сбоев в приемнике, за счет механизма целостности (информация не подверглась неконтролируемым изменениям).

2. Модель навигационного сигнала. Сигналы современных СРНС.

Навигационный сигнал (НС), излучаемый спутником – напряженность поля в той или иной точке пространства.

Положение потребителя оценивается по задержкам сигналов от спутников. Для увеличения точности оценивания сигналы модулируют спектрорасширяющими последовательностями (чем шире спектр – тем меньше ошибка, выше точность).

Обобщенная модель НС:

- А – амплитуда сигнала;

- В – модуляция цифровой поднесущей (0,5 мкс или менее, т.е. 2 МГц или более);

- С – модуляция дальномерным кодом (ДК) (2 мкс или менее, т.е. 0,5 МГц или более);

- М – функция выбора временного слота (0,5 мкс или менее, т.е 2 МГц или более);

- О – модуляция оверлейным кодом (ОК) (1 мс или более, т.е. 1 кГц или менее);

- D – модуляция цифровой информацией (ЦИ) (2 мс или более, т.е. 0,5 кГц или менее).

- f0 – несущая частота (1575.42 МГц для GPS L1C/A)

Спектрорасширяющие последовательности:

ДК является повторяющейся ПСП, которая должна:

- обладать корреляционной функцией с одним пиком и низким уровнем боковых лепестков;

- обладать низким уровнем взаимной корреляции с кодами других сигналов.

ОК используется для уменьшения внутрисистемных и межсистемных помех, т.е. влияния одних сигналов на прием других. ОК – известная последовательность, которая инвертирует (лог. 1) один период ДК, тем самым позволяет искусственно увеличить период спектрорасширяющей последовательности.

ЦИ – символы навигационного сообщения после кодирования, перемежения и других операций, предназначенных для повышения помехоустойчивости и чувствительности приема сообщения.

Сигналы GPS частотного диапазона L1 (1575,42 МГц)

| GPS L1C/A – BPSK(1) Открытый сигнал. ДК содержит 1023 символа, имеет период 1 мс. Символьная скорость кода составляет 1,023 Мбит/с. Мощность сигнала у поверхности земли -155 дБВт. | GPS L1P(Y) – BPSK(1) Закрытый сигнал. Символьная скорость кода составляет 10,23 Мбит/с. Полоса сигнала 20,46 МГц. Мощность сигнала в два раза ниже, чем для C/A. |
| --- | --- |
| GPS L1C (замена C/A) SGpsL1Ct=SGpsL1Cdt+SGpsL1Cpt Сигнал L1Cd обладает модуляцией BOC(1,1), полоса 4,092 МГц, период ДК 10 мс, мощность -157 дБВт. SGpsL1Cdt=AB1CDcos2πfL1t+π2 | GPS L1M (замена P(Y)) SGpsL1Mt=ABCDcos2πfL1t+π2 Закрытый сигнал. Полоса сигнала 24 МГц. |
| Сигнал L1Cp обладает модуляциями BOC(1,1) и BOC(6,1), полоса 14,332 МГц, период ДК 10 мс, период ОК 18 с. SGpsL1Cpt=AB1M2933+B6M433COcos2πfL1t+π2 |  |

Сигналы GPS частотного диапазона L2 (1227,6 МГц)

Сигналы GPS L2P(Y) и GPS L2M аналогичны частотному диапазону L1.

GPS L2C – BPSK(1)

L2CM – дата-компонента, L2CL – пилот-компонента. Скорость ДК 1,023 Мбит/с, полоса 2,046 МГц.

Сигналы GPS частотного диапазона L5 (1176,45 МГц)

GPS L5 – BPSK(10)

L5I – дата-компонента, L5Q – пилот-компонента. Скорость ДК 10,23 Мбит/с, полоса 20,46 МГц.

3. Антенна АП, характеристики антенны: диаграмма направленности, поляризация. Мощность навигационного сигнала.

Первый элемент схема приемника – антенна. Антенна преобразует колебания электромагнитного поля в форму электрических сигналов. В основе антенны лежит антенный элемент. Антенна является резонансной системой, эффективно принимающей колебания только вокруг частот резонанса.

Диаграмма направленности (ДН) – зависимость нормированной амплитуды принимаемого сигнала от направления приема.

Коэффициент направленного действия (КНД) – интегральная оценка, описывающая способность антенны концентрировать мощность в одном направлении. Он рассчитывается по ДН, и определяется как отношение максимума полученной ДН к ее среднему уровню:

КНД показывает отличие рассматриваемой антенны от всенаправленной, а в качестве размерности КНД используют «дБи» (по отношению к изотропной, т.е. всенаправленной). Примерное значение КНД 5.5 дБи.

Коэффициент полезного действия (КПД) антенны – это отношение всей излученной на заданной частоте мощности к мощности, полученной антенной от передатчика. Уровень КПД патч-антенны варьируется в пределах от 40 до 90%, падая с уменьшением размера антенны.

Коэффициент усиления антенны определяется как произведение КНД на КПД. К данному коэффициенту обычно нормируют максимум ДН.

Поляризационные потери вызваны несовпадением по форме, направлению и ориентации эллипса поляризации падающей волны и собственным эллипсом антенны. Такие потери имеют позитивный эффект, т.к. с их помощью удается подавлять сигналы многолучевости (при отражении от препятствия меняется направление поляризации).

Для достижения этого эффекта антенный элемент должен обладать низким коэффициентом эллиптичности (КЭ) – соотношением между осями эллипса поляризации. КЭ оказывается более важной характеристикой навигационной антенны, чем ее усиление или вид ДН, т.к. усиление различных антенн различается на пару дБ, а КЭ может отличаться принципиально.

Сигнал от спутника на пути к приемнику преодолевает около 20 000 км, что приводит к уровню потерь на распространение примерно 182 дБ (для L1). Потери на распространение увеличиваются с ростом несущей частоты.

Мощность сигналов, излучаемых спутником, ограниченна, и варьируется (63 Вт для сигналов L1OF спутников ГЛОНАСС-М). Мощность приема рассчитывается так:

Чувствительность – минимальный уровень сигнала, при котором приемник может сохранять работоспособность. Типичное значение чувствительности современных приемников составляет примерно -190 дБВт.

4. Предварительный МШУ: назначение, характеристики. Коэффициент шума. Отношение сигнал/шум.

Уровень мощности полезного сигнала крайне мал, поэтому очень важным фактором является собственный тепловой шум приемника, именно он и определяет чувствительность, а в благоприятных условиях приема может вносить ощутимый вклад в ошибку позиционирования.

Тепловой шум вызывается движением электронов в проводниках и в рассматриваемом частотном диапазоне описывается как белый гауссовский.

, где  - мощность шума в полосе.

5. Радиочастотный блок: обобщённая структурная схема, основные характеристики. Радиочастотный блок совмещённой АП.

Радиочастотный блок ГЛОНАССа

Процесс на выходе МШУ антенны обладает малой мощностью (порядка -125 дБВт), широкой полосой в сотни МГц, а полезный сигнал сосредоточен в области ГГц. Перед обработкой цифровыми методами, сигнал необходимо усилить, отфильтровать шумы и помехи, и перенести в область низких частот. Эти функции и выполняет радиочастотный блок (РБЧ).

8. Принципы построения и структура коррелятора. Цифровой генератор гармонического сигнала. Цифровой генератор дальномерного кода.

Коррелятор неизменно возникает в статистической радиотехнике при синтезе алгоритмов определения параметров сигнала по его зашумленным наблюдениям.

Early (опережающий)

Promt

Later (запаздывающий)

УЦГС – управляемый цифровой генератор гармонического сигнала;

ГДК – генератор дальномерного кода, УТГ – управляемый тактовый генератор.

УЦГС формирует гармонические колебания для опорных сигналов в синфазном и квадратурном каналах:

ГДК формирует ДК для обрабатываемого сигнала. В процессе инициализации генератор устанавливается в требуемое начальное состояние, а затем каждый раз переключается на следующий символ при поступлении импульса.

В спутниковой навигации встречаются генераторы трех классов:

- Табличные генераторы. Коды приводятся в приложениях ИКД и загружаются в буфер.

- Генераторы непериодических последовательностей. ДК получается, как функциональное отображение канального времени с помощью хэш-функций по криптографическому алгоритму.

- Генераторы на сдвиговых регистрах. ДК формируется в сдвиговых регистрах с обратной связью по определённому алгоритму.

Пример схемы ГДК сигналов ГЛОНАСС LхOF, формируемых с помощью М-последовательности с полиномом x9 + x5 + 1:

9. Статистический эквивалент коррелятора.

Рассмотри базовый вариант – один сигнал на фоне АБГШ:

10. Обмен данными между каналами коррелятора и процессором.

Первая проблема заставляет использовать интерфейсные регистры. Обмен разбивается на 2 этапа: взаимодействие процессора и интерфейсный регистров и взаимодействие интерфейсных и рабочих регистров. При этом эти операции должны принципиально не пересекаться по времени.

Рабочим вариантом решения является периодическое прерывание процессора с темпом, превосходящим темп эпох (накопление кор. сумм). Программа процессора разбивается на два потока прерываний: высокоприоритетный и низкоприоритетный.

В низкоприоритетном выполняются операции навигационного решения с низким темпом.

В высокоприоритетный выполняются операции обмена с коррелятором и сигнальная обработка.

14. Система слежения за фазой сигнала: структурная схема ССФ, дискриминаторы, следящий фильтр.

Система слежения за фазой занимается подстройкой фазы опорного сигнала. Системы слежения могут быть получены в результате синтеза алгоритмов оценивания параметров сигналов по наблюдениям методами статистической радиотехники.

ФАП является системой автоматического регулирования с обратной связью.

Фазовый дискриминатор – устройство, процесс на выходе которого зависит от рассогласования фаз сигналов на его входах. С точки зрения теории оптимальной фильтрации ФД – производная логарифма функции правдоподобия по фазе. Функция правдоподобия имеет вид:

В качестве сглаживающего фильтра в ССФ целесообразно использовать фильтр третьего порядка. В дискретной форме уравнения фильтрации, которые описывают сглаживающий фильтр:

15. Система слежения за частотой: структурная схема ССЧ, дискриминаторы, следящий фильтр.

Система слежения за частотой занимается подстройкой фазы опорного сигнала. Системы слежения могут быть получены в результате синтеза алгоритмов оценивания параметров сигналов по наблюдениям методами статистической радиотехники.

ЧАП является системой автоматического регулирования с обратной связью.

Частотный дискриминатор – устройство, процесс на выходе которого зависит от рассогласования частот сигналов на его входах. С точки зрения теории оптимальной фильтрации ЧД – производная логарифма функции правдоподобия по частоте. В некогерентном приемнике фаза считается неинформативным параметром, т.е. функцию правдоподобия надо усреднить по фазе.

В качестве сглаживающего фильтра в ССЧ целесообразно использовать фильтр второго порядка. В дискретной форме уравнения фильтрации, которые описывают сглаживающий фильтр:

16. Система слежения за задержкой с поддержкой от ФАП. Комплексный следящий фильтр.

Система слежения за задержкой занимается формированием задержки для генератора ДК. Системы слежения могут быть получены в результате синтеза алгоритмов оценивания параметров сигналов по наблюдениям методами статистической радиотехники.

ССЗ является системой автоматического регулирования с обратной связью.

Дискриминатор задержки – устройство, процесс на выходе которого зависит от рассогласования задержек сигналов на его входах. С точки зрения теории оптимальной фильтрации ДЗ – производная логарифма функции правдоподобия по задержке. Так как производная (треугольник) не определена в ряде точке, то используется разностная функция.